实验一 ARM基础编程实验

- 实验目的

- 熟悉并掌握常用ARM汇编指令

- 熟悉并掌握“C＋汇编”混合编程技术

- 熟练使用ARM软件开发调试工具Keil

- 实验内容

- 学习使用Keil开发工具。

- 使用ARM汇编语言，编程实现1+2+……+N累加运算功能。

- 使用C调用汇编函数，实现字符串拷贝功能。

- 使用汇编调用C函数，实现求和运算功能。

- 使用ARM汇编语言，实现冒泡排序算法（选做）。

- 预备知识

- C语言编程基础，汇编语言编程基础。

- C与汇编的混合编程基础。

- 实验原理

1、ARM中的C和汇编混合编程

在嵌入式系统开发中，目前使用的主要编程语言是C和汇编。在稍大规模的嵌入式软件中，例如操作系统，大部分的代码都是用C编写的，主要是因为C语言的结构比较好，便于人的理解，而且有大量的支持库。

尽管如此，很多地方还是要用到汇编语言，例如开机时硬件系统的初始化，包括CPU状态的设定，中断的使能，主频的设定，以及RAM的控制参数及初始化，一些中断处理方面也可能涉及汇编。另外一个使用汇编的地方就是一些对性能非常敏感的代码块，这是不能依靠C编译器生成代码，而要手工编写汇编，达到优化的目的。而且，汇编语言是和CPU指令集紧密相连的，作为涉及底层的嵌入式系统开发，熟练对应汇编语言的使用也是必需的。

单纯的C或者汇编编程请参考相关的书籍或者手册，这里主要讨论C和汇编的混合编程，包括相互之间的函数调用。下面分四种情况来进行讨论。

1) 在C语言中内嵌汇编

在C中内嵌的汇编指令包含大部分的ARM和Thumb指令，不过其使用与汇编文件中的指令有些不同，存在一些限制，主要有下面几个方面：

a) 不能直接向PC寄存器赋值，程序跳转要使用B或者BL指令；

b) 在使用物理寄存器时，不要使用过于复杂的C表达式，避免物理寄存器冲突；

c) R12和R13可能被编译器用来存放中间编译结果，计算表达式值时可能将R0~R3、R12及R14用于子程序调用，因此要避免直接使用这些物理寄存器；

d) 一般不要直接指定物理寄存器，而让编译器进行分配。

内嵌汇编使用的标记是__asm或者asm关键字，用法如下：

__asm

{

instruction [; instruction]

…

[instruction]

}

asm(“instruction [; instruction]”);

下面通过一个例子来说明如何在C中内嵌汇编语言，

#include <stdio.h>

void my_strcpy(const char *src，char *dest)

{

char ch;

__asm

{

loop:

ldrb ch，[src]，#1

strb ch，[dest]，#1

cmp ch，#0

bne loop

}

}

int main()

{

char *a = "forget it and move on!";

char b[64];

my_strcpy(a，b);

printf("original: %s"，a);

printf("copyed: %s"，b);

return 0;

}

在这里C和汇编之间的值传递是用C的指针来实现的，因为指针对应的是地址，所以汇编中也可以访问。

2) 在C中调用汇编的函数

在C中调用汇编文件中的函数，要做的主要工作有两个，一是在C中声明函数原型，并加extern关键字；二是在汇编中用EXPORT导出函数名，并用该函数名作为汇编代码段的标识，最后用MOV PC, LR返回。然后，就可以在C中使用该函数了。从C的角度，并不知道该函数的实现是用C还是汇编。更深的原因是因为C的函数名起到表明函数代码起始地址的作用，这个和汇编的label是一致的。

/* cfile.c

* in C，call an asm function，asm_strcpy

*/

#include <stdio.h>

extern void asm_strcpy(const char *src，char *dest);

int main()

{

const char *s = "seasons in the sun";

char d[32];

asm_strcpy(s，d);

printf("source: %s"，s);

printf(" destination: %s"，d);

return 0;

}

;asm function implementation

AREA asmfile，CODE，READONLY

EXPORT asm_strcpy

asm_strcpy

loop

ldrb r4，[r0]，#1 ;address increment after read

cmp r4，#0

beq over

strb r4，[r1]，#1

b loop

mov pc，lr

END

在这里，C和汇编之间的参数传递是通过ATPCS（ARM Thumb Procedure Call Standard）的规定来进行的。简单的说就是如果函数有不多于四个参数，对应的用R0-R3来进行传递，多于4个时借助栈。函数的返回值通过R0来传递。

3) 在汇编中调用C的函数

在汇编中调用C的函数，需要在汇编中IMPORT 对应的C函数名，然后将C的代码放在一个独立的C文件中进行编译，剩下的工作由连接器来处理。

;the details of parameters transfer comes from ATPCS

;if there are more than 4 args，stack will be used

EXPORT asmfile

AREA asmfile，CODE，READONLY

IMPORT cFun

ENTRY

mov r0，#11

mov r1，#22

mov r2，#33

BL cFun

END

/*C file，called by asmfile */

int cFun(int a，int b，int c)

{

return a + b + c;

}

在汇编中调用C的函数，参数的传递也是通过ATPCS来实现的。需要指出的是当函数的参数个数大于4时，要借助stack，具体见ATPCS规范。

综上所述，C程序与汇编程序互相调用规则：

- 寄存器的使用规则：“子程序间”通过寄存器R0～R3来传递参数。在“子程序中”，使用寄存器R4～R11来保存局部变量。

- 寄存器R12用于子程序间scratch寄存器(用于保存SP，在函数返回时使用该寄存器出桟），记作IP。

- 寄存器R13用于数据栈指针，记作SP。寄存器SP在进入子程序时的值和退出子程序时的值必须相等。

- 寄存器R14称为链接寄存器，记作LR。它用于保存子程序的返回地址。

- 寄存器R15是程序计数器，记作PC

2、冒泡算法简介

这种方法的基本思想是，将待排序的元素看作是竖着排列的“气泡”，较小的元素比较轻，从而要往上浮。在冒泡排序算法中我们要对这个“气泡”序列处理若干遍。所谓一遍处理，就是自底向上检查一遍这个序列，并时刻注意两个相邻的元素的顺序是否正确。如果发现两个相邻元素的顺序不对，即“轻”的元素在下面，就交换它们的位置。显然，处理一遍之后，“最轻”的元素就浮到了最高位置；处理二遍之后，“次轻”的元素就浮到了次高位置。在作第二遍处理时，由于最高位置上的元素已是“最轻”元素，所以不必检查。一般地，第i遍处理时，不必检查第i高位置以上的元素，因为经过前面i-1遍的处理，它们已正确地排好序。

- 实验步骤

实验1.1：运行Keil，建立工程文件，单步运行调试演示示例程序，深刻理解每一条指令，观察寄存器，内存空间的变化。

此处提供六个示例实验：

其中ARM数据处理指令寻址方式实验和ARM内存访问指令寻址方式实验为必做实验。

ARM堆栈指针寄存器实验、ARM程序计数器实验、ARM程序状态寄存器实验、ARM工作模式切换实验为选做部分，鼓励大家利用课上剩余时间或课后完成此部分内容。

Keil的具体使用步骤如下：

1.点击“Keil uVision5”打开软件主窗口。

2.点击Project->New uVision Project建立新工程。

3.为新工程命名。

4.为工程选择目标器件：三星S3C2440A。

5.选择是否添加S3C2440.s启动文件：C源程序工程选“是”，汇编源程序工程选“否”。

6.在工程Source  Group上点右键选择添加新工程文件。

7.选择源文件类型。

8.录入源代码并保存。

9.对工程进行build或rebuild。

10.点击debug按钮进入/退出调试，忽略代码大小限制。使用单步调试，仔细观察过程中关键寄存器值的变化。

实验1.2：用ARM汇编实现1+2+…+N的累加运算

1.将实验1.2文件夹中的sum.s文件添加至工程中。

2.在文件中，用汇编实现算法核心部分，需添加的代码参考流程图如下：

3. 运行Debug进行调试。

实验1.3：理解C和汇编，并用汇编程序实现字符串拷贝，并在C程序中调用该汇编程序。

1.将实验1.3文件夹中的testfile.s和main.c文件添加至工程中。

2.在汇编文件testfile.s中添加两行汇编代码，分别实现：

1) 拷贝源字符串的一个字节到R2中；

2) 将拷贝的字节复制到目标空间。

3.运行Debug进行调试。

实验1.4：在汇编中调用C函数。

1.将实验1.4文件夹中的sum.c和testfile.s文件添加至工程中。

2.在汇编文件testfile.s中相应位置添加汇编代码，通过调用c函数g（）实现1+2+3+glovb1，结果存在R8中。

3.运行Debug进行调试，观察实验现象。

实验1.5：用ARM汇编实现冒泡算法。（选做）

1.将实验1.5文件夹中的maopao.s文件添加至工程中。

2.在汇编文件maopao.s中相应位置添加汇编代码，实现冒泡排序。

3.运行Debug进行调试。

4.在debug界面，点击Debug →Memory Map，修改地址分段属性。

5.观察实验现象

- 思考题

1.ADD替换成ADDS，SUB替换成SUBS有什么影响?

2.MOV替换成MOVNE有什么影响？

3.STMIA换成STMIB，STMIA换成STMDA有什么区别?

4.思考用ARM汇编实现1+3+5+…+(2n+1)或者2+4+6+…+2n。

5.实验3中如果去除汇编代码中的“EXPORT strcopy”会有什么现象，为什么？

6.实验4中如果去除汇编代码中的“IMPORT …..”会有什么现象，为什么？